Predmet zákazky:

Prevádzkovanie GPS jednotiek na SMV

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky :

- Uchádzač vykoná montáž 122 ks nových jednotiek, ktoré umožnia odčítanie dát z dátových    zberačov sledovaných vozidiel.

- Jednotky musia byť demontovateľné a opakovane namontované do novonadobudnutých vozidiel,  pričom v celkovej cene musí byť zahrnutých aj 20 takýchto demontáží a montáží

- Systém v jednotke musí zabezpečiť elektronickú identifikáciu vodičov oprávnených k prevádzkovaniu motorových vozidiel. Systém musí zvukovým signálom upozorniť vodiča na neprevedenú informáciu. Ďalej systém musí obsahovať technológiu na identifikáciu vodičov.

- Možnosti využitia osobných bezkontaktných médií, ktoré budú zabezpečovať bezkontaktný prenos, rýchlosť dátového prenosu až do 100 kbps a antikolízne sledovanie dát.

- Čítačka identifikačného čipu vo vozidle musí byť umiestnená v dosahu vodiča.

- Jednotka umiestnená vo vozidle musí z dôvodu ďalšieho možného využitia obsahovať náklonové, nárazové a akceleračné čidlo.

- Objednávateľ požaduje poskytnutie komplexných služieb, t.j. vrátane prípadného sprostredkovania služieb GSM im podobných.

- Systém musí umožňovať priame sledovanie aktuálnej polohy a pohybu všetkých vozidiel v reálnom čase (s maximálnou odozvou aktuálnej polohy vozidla do 30 sekúnd) so zaznamenávaním polohy a zaznamenávaním odjazdenej trasy na mape.

- Systém musí umožňovať minimálne nepriame (off-line) sledovanie vozidiel v zahraničí a v miestach slabého alebo žiadneho signálu, t. j. systém musí zaznamenávať všetky jazdy vozidla vrátene jázd realizovaných mimo pokrytia siete operátora alebo v zahraničí.

- Systém musí umožňovať triedenie jázd podľa vodičov alebo vozidiel tak , aby u jednotlivého vodiča boli zaznamenávané všetky vozidlá, ktoré v danom období riadil, a zároveň u jednotlivých vozidiel musí byť záznam o jednotlivých vodičoch.

- Systém a palubná jednotka musia umožňovať prepínanie medzi súkromnou a služobnou jazdou vrátane vyčíslenia nákladov na oba typy jázd. Požadujeme redukované zobrazenie súkromných jázd (bez zobrazovania a uvádzania prejdenej trasy), zdrojové dáta však musia byť zachované úplne.

- Systém musí automaticky generovať a ukladať záznamy o počte odjazdených kilometrov s identifikáciou vodiča s možnosťou doplnenia o ďalšie záznamy (účel jazdy, zmena vodiča) a musí umožňovať dodatočné manuálne korekcie skutočných údajov (napr. prejdených kilometrov) oproti údajom z GPS a pod..

- Systém musí byť prístupný všetkým užívateľom pomocou pripojenia k aplikácií cez internet s využitím štandardného internetového prehliadača, objednávateľ neakceptuje akékoľvek inštalácie na počítačoch jednotlivých užívateľov alebo na serveri zadávateľa.

- Všetci užívatelia môžu nahliadať do mapových podkladov bez akéhokoľvek vplyvu na cenu.

- Systém musí administrátorovi umožňovať nastavenie rôznych oprávnení pre užívateľa aplikácie (prehliadanie bez možnosti editácie, prehliadanie s možnosťou editácie a korekcie údajov, administrátor a pod..).

- Systém musí umožňovať automatické odosielanie SMS správy na minimálne 5 telefónnych čísel s údajmi o poslednej zaznamenanej polohe na vybrané telefónne číslo v prípade aktivácie nárazového čidla (havária vozidla) alebo pri neoprávnenej manipulácií s vozidlom, treťou osobou (pokus o krádež a pod..).

- Systém musí umožňovať import dát z tankovacích kariet s priradením nákladov k jednotlivým vozidlám a porovnávaním s údajmi z dátového zberača vozidla, s možnosťou dodatočnej manuálnej korekcie administrátorom.

- Systém musí umožňovať vedenie kompletného „vozového zošita“ za jednotlivé vozidlá vrátane evidencie všetkých nákladov a umožniť tieto údaje exportovať na tlač. Systém musí byť schopný vopred upozorňovať na zvolené udalosti mailom minimálne na 5 emailových adries alebo SMS na minimálne 5 telefónnych čísel (servisný interval, STK a pod.).

- Systém musí po dobu využitia služby garantovať výstupy v slovenskom jazyku.

- Systém musí umožňovať tvorbu zákaznícky definovaných reportov – generovanie elektronickej knihy jázd vrátane všetkých náležitostí, ktoré vyžaduje legislatíva, a to podľa údajov z palubnej jednotky (s prednostným využitím palubného zberača dát vo vozidla).

- Systém musí umožňovať spracovanie štatistík ( odjazdené kilometre, čerpanie PHM, využitie denné, mesačné, ročné, ostatné náklady – opravy , umývanie, výmena pneumatík atď.)

- Vytváranie súborov umožňujúcich export dát na PC v bežných formátoch PDF, doc, docx, xls, xlsx. charakteristika monitorovacieho systému.

- Zálohovanie dát v systéme požaduje objednávateľ po dobu 36 mesiacov.

- Systém musí umožňovať tvorbu cestovných príkazov z jednotlivých jázd a tzv. hromadný cestovný príkaz (viac samostatných jednodňových služobných ciest na jednom cestovnom príkaze) za zvolené časové obdobie.

- Systém musí umožňovať logovanie spolucestujúcich vo vozidle pre účely tvorby cestovných príkazov zo systému.

- Systém musí umožňovať rezerváciu vozidiel jednotlivými vodičmi s jednoduchým schvaľovacím procesom :- vodič zadá požiadavku, nadriadený zamestnanec schváli požiadavku, poverený zamestnanec vozidlo pridelí (tento krok môže predchádzať požiadavke schválenia nadriadeným zamestnancom). Systém by mal mailom upozorniť účastníkov schvaľovacieho procesu a umožňovať tlač schválenej žiadanky.

- Možnosť ďalšieho up-grade (rozšírenia servisu a modernizácie) sa rozumie že systém nie je technologicky uzatvorený, je možné ho ďalej rozvíjať a upravovať podľa budúcich požiadaviek objednávateľa.